	 Grădinița din comuna Risipeni, raionul Fălești 
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Lista cantitatilor 
Lucrări de renovare și reabilitare a unui spațiu cu suprafața totală de aproximativ 50 m², destinat funcționării unui dormitor, sală de creșă și grup sanitar( denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de reparatii

	
	
	

	
	
	1.1. Viceu 1

	
	
	

	
	
	1.1.1. Reparatii interioare

	
	
	

	1
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	22,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6840

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,4200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,1400

	
	
	Total  
	
	
	

	2
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100


	m2
	16,5000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	27,2250

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	16,9983

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	61,6605

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	7,8326

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	333,3000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0333

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,1650

	
	
	Total  
	
	
	

	3
	CK26A


	Bagete decorative din mase plastice, pentru placi ceramice 
Materiale marunte (dopuri)=1,0200


	m
	13,6000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,8080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0880

	
	2521106718392-1
	Bagete decorative din mase plastice, pentru placi ceramice
	m
	13,8720

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	55,4880

	
	
	Total  
	
	
	

	4
	CF08B


	Glet FINIS aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos 

	m2
	6,3000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6300

	
	2653102100830-1
	Glet Finis
	kg
	25,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0189

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0063

	
	
	Total  
	
	
	

	5
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	6,3000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1890

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,9450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,3150

	
	
	Total  
	
	
	

	6
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	6,3000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,4650

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	2,5200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3780

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,1500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,3150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0126

	
	
	Total  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Reparatii interioare
	            
	

	 
	
	1.1.2. Timplarie

	
	
	

	7
	CK27B


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii 

	m2
	2,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,6720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0880

	
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	2,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3520

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1232

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,8800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,3200

	
	
	Total  
	
	
	

	8
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 

	m2
	3,7000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,8850

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1850

	
	20301129511501
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice cu usi
	m2
	3,7000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	11,1000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7770

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2701

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,8500

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,4800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0740

	
	
	Total  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	1.1.3. Instalatii sanitare

	
	
	

	9
	SC07A1


	Vas pentru closet mediu pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,4000

	
	2622102442760-1
	Vas pt. closet (mediu pentru copii)
	buc
	2,0806

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,0600

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,0600

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,0600

	
	
	Total  
	
	
	

	10
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0604

	
	
	Total  
	
	
	

	11
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total  
	
	
	

	12
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7800

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	6,0300

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	6,0300

	
	
	Total  
	
	
	

	13
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	20,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,6000

	
	25212167170501
	Teava din material plastic d20mm
	m
	20,4000

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	14,0000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	9,0000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	5,0000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	20,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1200

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0400

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,8380

	
	
	Total  
	
	
	

	14
	SA38C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" 

	buc
	40,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	40,0000

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	40,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	40,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	40,0000

	
	
	Total  
	
	
	

	15
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,5000

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	6,1800

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0240

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0720

	
	
	Total  
	
	
	

	16
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6600

	
	25231567210371
	Cot din material plastic  pentru canalizare d50mm
	buc
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0360

	
	
	Total  
	
	
	

	17
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6600

	
	25231567210372
	TEU din material plastic  pentru canalizare d50mm
	buc
	3,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0300

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0360

	
	
	Total  
	
	
	

	18
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	25231567210373
	Trecere 50x100 mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	
	
	Total  
	
	
	

	19
	RpCU05I


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm 

	buc
	1,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4000

	
	
	Total  
	
	
	

	20
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	1,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0050

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100

	
	
	Total  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Instalatii sanitare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Viceu 1
	            
	

	 
	
	1.2. Baia pentru grupa cresa

	
	
	

	
	
	1.2.1. Reparatii interioare

	
	
	

	21
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi,) 

	m2
	5,0400

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0584

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,0584

	
	
	Total  
	
	
	

	22
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	6,2500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,8125

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,8750

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,7500

	
	
	Total  
	
	
	

	23
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	16,3000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	6,3570

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,3570

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,8150

	
	
	Total  
	
	
	

	24
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	27,5000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	22,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,0000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0825

	
	
	Total  
	
	
	

	25
	RpCR29A


	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant 

	m2
	14,3000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,2890

	
	2430226109307
	Diluant decapant
	kg
	7,1500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,7200

	
	
	Total  
	
	
	

	26
	TrI1AA02F1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 

	t
	15,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,8000

	
	
	Total  
	
	
	

	27
	TsI50A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 

	t
	15,6000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,7800

	
	
	Total  
	
	
	

	28
	CD55A


	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara 

	m3
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,1800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,2600

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	1,8000

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	6,0000

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,1400

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,2000

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2000

	
	
	Total  
	
	
	

	29
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	10,1000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	31,8150

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	36,3600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2626

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0606

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0505

	
	
	Total  
	
	
	

	30
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	41,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2540

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,2700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0900

	
	
	Total  
	
	
	

	31
	RpCJ04A


	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil 

	m2
	41,8000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	56,0120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,5400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	137,5220

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,1756

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0868

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2717

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2090

	
	
	Total  
	
	
	

	32
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100


	m2
	28,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	46,2000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	28,8456

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	104,6360

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,2916

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	565,6000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0566

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,2800

	
	
	Total  
	
	
	

	33
	CK26A


	Bagete decorative din mase plastice, pentru placi ceramice 
Materiale marunte (dopuri)=1,0200


	m
	19,5000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,4600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5600

	
	2521106718392-1
	Bagete decorative din mase plastice, pentru placi ceramice
	m
	19,8900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	79,5600

	
	
	Total  
	
	
	

	34
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	24,6000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	30,0120

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	175,6440

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0984

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,3936

	
	
	Total  
	
	
	

	35
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	24,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,9200

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	27,0600

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	3,6900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0074

	
	
	Total  
	
	
	

	36
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 

	m
	14,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1200

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	14,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	56,0000

	
	
	Total  
	
	
	

	37
	CF08B


	Glet FINIS aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos 

	m2
	24,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,8400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4600

	
	2653102100830-1
	Glet Finis
	kg
	98,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0738

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0246

	
	
	Total  
	
	
	

	38
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,4300

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,5000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	73,0500

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0560

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1480

	
	
	Total  
	
	
	

	39
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	29,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8880

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,4400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,4800

	
	
	Total  
	
	
	

	40
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	29,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,2800

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	11,8400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7760

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,8000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,4800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0592

	
	
	Total  
	
	
	

	41
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	16,5000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	9,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	214,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6930

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1650

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1980

	
	
	Total  
	
	
	

	42
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050


	m2
	16,5000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,8610

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	253,7122

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,4924

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0663

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,6930

	
	
	Total  
	
	
	

	43
	CG49A


	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 
Materiale marunte (cirpe )=1,0050


	m2
	16,5000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	33,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	19,6350

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	2,4874

	
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	5,8039

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	87,0581

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	16,9142

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	2,4874

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	18,2408

	
	2523116716346
	Covor P.V.C. special  "Cenit - Armstrong"
	m2
	17,4116

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0249

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,1980

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	3,3000

	
	
	Total  
	
	
	

	44
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	16,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,4750

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	33,8250

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	66,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	17,3250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2475

	
	
	Total  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Reparatii interioare
	            
	

	 
	
	1.2.2. Instalatii sanitare

	
	
	

	45
	SC07A1


	Vas pentru closet mediu pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,4000

	
	2622102442760-1
	Vas pt. closet (mediu pentru copii)
	buc
	2,0806

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,0600

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,0600

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,0600

	
	
	Total  
	
	
	

	46
	SC10B


	Bideu din semiportelan,  portelan sanitar cu dus echipat cu baterie amestecatoare 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,2000

	
	2622102449001
	Bideu cu dus
	buc
	2,0604

	
	2913124201400
	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"
	buc
	2,0400

	
	2513734203160
	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0800

	
	2521216717051
	Teava din material plastic dn =32 mm
	m
	1,2240

	
	
	Total  
	
	
	

	47
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0604

	
	
	Total  
	
	
	

	48
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total  
	
	
	

	49
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3000

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	10,0500

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	10,0500

	
	
	Total  
	
	
	

	50
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	20,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,6000

	
	25212167170501
	Teava din material plastic d20mm
	m
	20,4000

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	14,0000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	9,0000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	5,0000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	20,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,4000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1200

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0400

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,8380

	
	
	Total  
	
	
	

	51
	SA38C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" 

	buc
	40,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	40,0000

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	40,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	40,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	40,0000

	
	
	Total  
	
	
	

	52
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	3,0900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0120

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0360

	
	
	Total  
	
	
	

	53
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3200

	
	25231567210371
	Cot din material plastic  pentru canalizare d50mm
	buc
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0720

	
	
	Total  
	
	
	

	54
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TRECERE 50x100 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3200

	
	25231567210373
	Trecere 50x100 mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0720

	
	
	Total  
	
	
	

	55
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	2521216720160-2
	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm
	m
	10,3000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1500

	
	
	Total  
	
	
	

	56
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6800

	
	25231567210374
	TEU din material plastic  pentru canalizare d100mm
	buc
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0900

	
	
	Total  
	
	
	

	57
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	2,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000

	
	
	Total  
	
	
	

	58
	TsA03C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare 

	m3
	1,0000

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,3900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000

	
	
	Total  
	
	
	

	59
	TrB01C1-2


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m 

	t
	1,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9280

	
	
	Total  
	
	
	

	60
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip 

	m3
	0,8000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,8800

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,1680

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,3360

	
	
	Total  
	
	
	

	61
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

	m2
	2,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	48,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,1200

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0660

	
	
	Total  
	
	
	

	62
	RpCU05I


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm 

	buc
	1,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4000

	
	
	Total  
	
	
	

	63
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	1,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0050

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100

	
	
	Total  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Instalatii sanitare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Baia pentru grupa cresa
	            
	

	 
	
	1.3. Dormitor Grupa cresa

	
	
	

	64
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	22,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	46,3300

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	90,4000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	23,7300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3390

	
	
	Total  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Dormitor Grupa cresa
	            
	

	 
	
	1.4. Sala de grupa

	
	
	

	65
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 

	m2
	31,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,7100

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	64,3700

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	125,6000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	32,9700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4710

	
	
	Total  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Sala de grupa
	            
	

	 
	
	1.5. Veceu 2 (grupa)

	
	
	

	
	
	1.5.1. Instalatii sanitare

	
	
	

	66
	SC07A1


	Vas pentru closet mediu pentru copii, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	12,6000

	
	2622102442760-1
	Vas pt. closet (mediu pentru copii)
	buc
	3,1209

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	3,0900

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	3,0900

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	3,0900

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	3,0900

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	3,0900

	
	
	Total  
	
	
	

	67
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0604

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,0400

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0400

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6120

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0604

	
	
	Total  
	
	
	

	68
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	2,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	
	
	Total  
	
	
	

	69
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6500

	
	2913124202100
	Robinet de serviciu,simplu  sau dublu cu racord
	buc
	5,0250

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	5,0250

	
	
	Total  
	
	
	

	70
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm 

	m
	12,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,5600

	
	25212167170501
	Teava din material plastic d20mm
	m
	12,2400

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,4000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,4000

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	3,0000

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2400

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0720

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0240

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5028

	
	
	Total  
	
	
	

	71
	SA38C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" 

	buc
	24,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,2000

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	24,0000

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	24,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	24,0000

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	24,0000

	
	
	Total  
	
	
	

	72
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	14,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,5000

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm
	m
	14,4200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0560

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1680

	
	
	Total  
	
	
	

	73
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT 

	buc
	5,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000

	
	25231567210371
	Cot din material plastic  pentru canalizare d50mm
	buc
	5,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0600

	
	
	Total  
	
	
	

	74
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TEU 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3200

	
	25231567210372
	TEU din material plastic  pentru canalizare d50mm
	buc
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0720

	
	
	Total  
	
	
	

	75
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TRECERE 50x100 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	25231567210373
	Trecere 50x100 mm din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	
	
	Total  
	
	
	

	76
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	10,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000

	
	2521216720160-2
	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm
	m
	10,3000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1500

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1500

	
	
	Total  
	
	
	

	77
	SB09E


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm COT 

	buc
	6,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6800

	
	25231567210374-1
	COT din material plastic  pentru canalizare d100mm
	buc
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0900

	
	
	Total  
	
	
	

	78
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	2,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,1000

	
	
	Total  
	
	
	

	79
	TsA03C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare 

	m3
	1,0000

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,3900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000

	
	
	Total  
	
	
	

	80
	TrB01C1-2


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m 

	t
	1,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9280

	
	
	Total  
	
	
	

	81
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip 

	m3
	0,8000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,8800

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0800

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,1680

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,3360

	
	
	Total  
	
	
	

	82
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

	m2
	2,0000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	48,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1300

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,1200

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,0660

	
	
	Total  
	
	
	

	83
	RpCU05I


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm 

	buc
	3,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,2000

	
	
	Total  
	
	
	

	84
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	3,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0150

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0300

	
	
	Total  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Instalatii sanitare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total  
	
	

	
	
	
	Total Veceu 2 (grupa)
	            
	

	
	
	
	Total Lucrari de reparatii
	            
	

	 
	
	2. Electricitatea

	
	
	

	85
	08-03-594-10


	Montarea Panou LED 45 W LED 6500 K 3300 lm 220 - 240 V Elmos IP20 pentru tavane Armstrong 

	100 buc
	0,1000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	27,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,0400

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0420

	
	331002
	Masini de gaurit
	h-ut
	0,1090

	
	
	Total  
	
	
	

	86
	pretul firmei


	Panou LED 45 W LED 6500 K 3300 lm 220 - 240 V Elmos IP20 

	buc
	10,0000

	
	111-2
	Panou LED 45 W LED 6500 K 3300 lm 220 - 240 V Elmos IP20
	buc
	10,0000

	
	
	Total  
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Total Electricitatea
	            
	


	

	Elaborator de devize:    Cucos Mihail

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
